PROJEKT  ZBIORNIKA NA WODĘ DESZCZOWĄ

| INWESTOR: |  |
| --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI: |  |
| TEMAT OPRACOWANIA: | Zbiornik na wodę deszczową o pojemności 2m3 |

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dobranie wielkości instalacji deszczowej dla potrzeb domu mieszkalnego jednorodzinnego. Instalacja składa się z rur PVC oraz zbiornika na wodę deszczową firmy WOBET-HYDRET Sp. J. Cichecki. Zbiornik posiada następujące certyfikaty:

- Krajowa Ocena Techniczna : ITB-KOT-2019/0888

- Atest Higieniczny: B-BK-60210-0178/21

1. Obliczenia

Przyjmuje się, że średni roczny opad deszczu w Polsce centralnej wynosi ok. 600 l/m2. 
Do obliczeń należy przyjąć efektywną powierzchnię dachu, którą określa rzut poziomy powierzchni dachu oraz współczynnik spływu uzależniony od rodzaju pokrycia dachowego:

a) dachówka glazurowana- 0,9

b) dachówka ceramiczna- 0,8

c) dachówka cementowa- 0,6

d) łupek- 0,8

Efektywna powierzchnia dachu w rozpatrywanym przypadku wynosi 100 m2. Pokrycie dachu wykonano z dachówki glazurowanej. Powierzchnia terenu, na którym będzie wykorzystywana odzyskana woda deszczowa wynosi ok. 200 m2.

Roczny uzysk wody deszczowej:

Q= qśr * F * Ψ

gdzie:  Q- roczny uzysk wody deszczowej [l/rok]

qśr- średni roczny opad deszczu [l /m2*rok]

F- efektywna powierzchnia dachu [m2]

Ψ- współczynnik spływu [-]

Q= 600 * 100 * 0,9= 54 000 [l/rok]

Odzyskana woda deszczowa posłuży do podlewania terenu zielonego na działce, dlatego roczne zapotrzebowanie przyjmuje się na poziomie ok. 60 l/m2*rok. Przy dobieraniu zbiornika należy również pamiętać o 21 dniowym zapasie wody.

Dobór zbiornika:

Vmin= 54 000+60*2002* 21365

Vmin=  1898 [l]

Proponuje się zastosowanie zbiornika z filtrem na dopływie o pojemności 2000l firmy WOBET-HYDRET wykonanego  z polietylenu wysokiej gęstości  (HDPE R) o wymiarach : szerokość 1,2m , długość 2,2m.

2.   Wskazówki montażowe

Instalację doprowadzającą wodę deszczową do zbiornika należy wykonać rurą PVC 110 i PVC 160, przy zachowaniu spadku 2,0%. Pod rurę kanalizacyjną należy ułożyć, 5 - 10 cm podsypki piaskowej.

# Posadowienie zbiornika w gruntach piaszczystych bez występowania wód gruntowych

Przed przystąpieniem do posadowienia należy sprawdzić czy zbiornik nie jest uszkodzony. Wykonać wykop tak aby pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu pozostała wolna 0,5 m. przestrzeń ( w celu obsypania i zagęszczania piaskiem ).

Zbiornik montujemy na 10 cm podsypce piaskowej (zagęszczonej i wypoziomowanej).  Następnie poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu ustabilizowania go. W trakcie montażu zbiornik zalewamy wodą w taki sposób aby poziom wody wlewanej do zbiornika był wyższy od poziomu obsypki.

Zbiornik należy obsypywać warstwami o grubości 25 cm. Warstwy należy zagęścić ( polać wodą lub ubić). W przypadku terenów ilastych lub gliniastych, należy wykonać opaskę betonową, zaś w przypadku posadowienia  zbiornika w przejeździe należy wykonać odpowiednią płytę żelbetową – odciążającą oraz zastosować włazy żeliwne. W przypadku posadowienia dwóch lub więcej zbiorników należy pamiętać że odległość między nimi nie może być mniejsza niż 1 m.

W przypadku posadowienia zbiornika w przejeździe należy wykonać odpowiednią płytę żelbetową. W razie obsuwania się gruntu należy zastosować odpowiedni szalunek.

Montaż zbiornika należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją podaną przez producenta, firmę WOBET-HYDRET.

Posadowienie zbiornika w terenach o wysokim poziomie wód gruntowych ( lub  w przypadku  okresowego ich występowania np. na wiosnę, po dużych opadach itp. ) oraz w terenach gliniastych i ilastych

W przypadku występowania wód gruntowych, terenów ilastych lub gliniastych w miejscu posadowienia zbiornika, należy wykonać opaskę betonową w następujący sposób. Przygotować mieszankę cementu „ 350 ” ze żwirem o frakcji 1-3mm , w stosunku ilościowym 1:3. Przygotowaną mieszankę wysypać na dno wykopu i równo zagęścić oraz wypoziomować. Wstawić zbiornik do wykopu i przyłączyć do wystających króćców rury wlotowej i wylotowej oraz rozpocząć wlewanie wody do zbiornika. Następnie dosypać mieszankę do 1/4 wysokości zbiornika i zastosować co najmniej dwa pasy geowłókniny po bokach wykopu przełożonych przez górną płaszczyznę zbiornika ( tak jak na rysunku ). Dosypywać mieszankę warstwami z zagęszczaniem, każdej z nich. Po przekroczeniu górnej płaszczyzny zbiornika, należy kontynuować obsypywanie warstwami obsypki cementowo-piaskowej do wysokości 10 cm ponad korpus zbiornika.

Jeżeli występuje wysoki poziom wód gruntowych należy na czas montażu obniżyć ich poziom przynajmniej o 40 cm poniżej dna wykopu . W trakcie montażu zbiornik zalewamy wodą w taki sposób, aby poziom wody wlewanej do zbiornika był wyższy od poziomu obsypki.

Tabela nr 1. Dobór pojemności zbiornika na wodę deszczową w zależności od powierzchni dachu i terenu zielonego ( ogrodu ) do podlewania oraz z uwzględnieniem zapasu wody na 21 dni

-  tabela zgodna z obliczeniami projektowymi .

| Powierzchnia terenu (ogrodu) do podlewania [m2] |  | Powierzchnia dachu [m2] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 200 | 2 m3 | 3 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 6 m3 | 6 m3 | 7 m3 | 8 m3 |
| 300 | 3 m3 | 3 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 6 m3 | 6 m3 | 7 m3 | 8 m3 |
| 350 | 3 m3 | 3 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 6 m3 | 7 m3 | 7 m3 | 8 m3 |
| 400 | 3 m3 | 4 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 6 m3 | 7 m3 | 7 m3 | 8 m3 |
| 450 | 3 m3 | 4 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 6 m3 | 7 m3 | 7 m3 | 8 m3 |
| 500 | 3 m3 | 4 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 6 m3 | 7 m3 | 8 m3 | 9 m3 |
| 600 | 3 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 5 m3 | 6 m3 | 7 m3 | 8 m3 | 9 m3 |
| 700 | 3 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 6 m3 | 6 m3 | 7 m3 | 8 m3 | 9 m3 |
| 800 | 3 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 6 m3 | 7 m3 | 7 m3 | 8 m3 | 9 m3 |
| 1000 | 4 m3 | 5 m3 | 5 m3 | 6 m3 | 7 m3 | 8 m3 | 8 m3 | 9 m3 |
| 1200 | 4 m3 | 5 m3 | 6 m3 | 6 m3 | 7 m3 | 8 m3 | 9 m3 | 10 m3 |
| 1500 | 5 m3 | 5 m3 | 6 m3 | 7 m3 | 8 m3 | 9 m3 | 9 m3 | 10 m3 |
| 2000 | 6 m3 | 6 m3 | 7 m3 | 8 m3 | 9 m3 | 9 m3 | 10 m3 | 11 m3 |

Tabela nr 2. Dobór pojemności zbiornika na wodę deszczową w zależności od powierzchni dachu i terenu zielonego ( ogrodu ) do podlewania oraz z uwzględnieniem zapasu wody na 14 dni.

| Powierzchnia terenu (ogrodu) do podlewania [m2] |  | Powierzchnia dachu [m2] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 200 | 2 m3 | 2 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 4 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 5 m3 |
| 300 | 2 m3 | 2 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 4 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 5 m3 |
| 350 | 2 m3 | 2 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 5 m3 | 6 m3 |
| 400 | 2 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 4 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 5 m3 | 6 m3 |
| 450 | 2 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 4 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 5 m3 | 6 m3 |
| 500 | 2 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 4 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 5 m3 | 6 m3 |
| 600 | 2 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 4 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 5 m3 | 6 m3 |
| 700 | 2 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 4 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 5 m3 | 6 m3 |
| 800 | 2 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 5 m3 | 6 m3 | 6 m3 |
| 1000 | 3 m3 | 3 m3 | 4 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 5 m3 | 6 m3 | 6 m3 |
| 1200 | 3 m3 | 3 m3 | 4 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 5 m3 | 6 m3 | 7 m3 |
| 1500 | 3 m3 | 4 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 5 m3 | 6 m3 | 6 m3 | 7 m3 |
| 2000 | 4 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 5 m3 | 6 m3 | 6 m3 | 7 m3 | 7 m3 |

Tabela nr 3. Dobór pojemności zbiornika na wodę deszczową w zależności od powierzchni dachu i terenu zielonego ( ogrodu ) do podlewania oraz z uwzględnieniem zapasu wody na 7 dni.

| Powierzchnia terenu (ogrodu) do podlewania [m2] |  | Powierzchnia dachu [m2] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 200 | 700 l* | 2x700 l* / 2m3 | 2 m3 | 2 m3 | 2 m3 | 2 m3 | 3 m3 | 3 m3 |
| 300 | 700 l* | 2x700 l* / 2m3 | 2 m3 | 2 m3 | 2 m3 | 2 m3 | 3 m3 | 3 m3 |
| 350 | 2x700 l* / 2m3 | 2x700 l* / 2m3 | 2 m3 | 2 m3 | 2 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 3 m3 |
| 400 | 2x700 l* / 2m3 | 2x700 l* / 2m3 | 2 m3 | 2 m3 | 2 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 3 m3 |
| 450 | 2x700 l* / 2m3 | 2x700 l* / 2m3 | 2 m3 | 2 m3 | 2 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 3 m3 |
| 500 | 2x700 l* / 2m3 | 2x700 l* / 2m3 | 2 m3 | 2 m3 | 2 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 3 m3 |
| 600 | 2x700 l* / 2m3 | 2x700 l* / 2m3 | 2 m3 | 2 m3 | 2 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 3 m3 |
| 700 | 2x700 l* / 2m3 | 2x700 l* / 2m3 | 2 m3 | 2 m3 | 2 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 3 m3 |
| 800 | 2x700 l* / 2m3 | 2x700 l* / 2m3 | 2 m3 | 2 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 3 m3 |
| 1000 | 2x700 l* / 2m3 | 2x700 l* / 2m3 | 2 m3 | 2 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 3 m3 |
| 1200 | 2x700 l* / 2m3 | 2 m3 | 2 m3 | 2 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 4 m3 |
| 1500 | 2 m3 | 2 m3 | 2 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 4 m3 |
| 2000 | 2 m3 | 2 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 4 m3 | 4 m3 |

* zbiornik naziemny

Tabela nr 4. Sposób odprowadzenia nadmiaru wody deszczowej w stosunku do wielkości zbiornika.

| Pojemność zbiornika [m3] | Długość drenażu na pakietach rozsączajacych PRO-1R | Ilość studni chłonnych na pakietach rozsączajacych PRO/SCH |
| --- | --- | --- |
| 2 | 12 mb | 1xSCH 100, 1xPRO-SCH |
| 3 | 12 mb | 1xSCH 100, 1xPRO-SCH |
| 4 | 18 mb | 1xSCH 100, 1xPRO-SCH |
| 5 | 18 mb | 1xSCH 100, 1xPRO-SCH |
| 6 | 24 mb | 1xSCH 100, 2xPRO-SCH |
| 7 | 24 mb | 1xSCH 100, 2xPRO-SCH |
| 8 | 24 mb | 1xSCH 100, 2xPRO-SCH |
| 9 | 24 mb | 1xSCH 100, 2xPRO-SCH |
| 10 | 36 mb | 2xSCH 100, 2xPRO-SCH |
| 11 | 36 mb | 2xSCH 100, 2xPRO-SCH |

Tabela nr 5. Dobór pomp wg. wartości ciśnienia maksymalnego.

| Typ i rodzaj pompy, firmy Karcher | Parametry pompy | Sposób wykorzystania wody deszczowej | Powierzchnia terenu (ogrodu) do podlewania | Powierzchnia terenu (ogrodu) do podlewania oraz ilość stałych mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BP2 Cistern (zatapialna) | Moc: 800W Q max: 5700 l/h P max: 3,2 bar | w ogrodzie | max. 1200 m2 | - |
| BP3 GARDEN (nawierzchniowa) | Moc: 800W Q max: 3500 l/h P max: 4,0 bar | w ogrodzie | max. 500 m2 | - |
| BP5 HOME & GARDEN (nawierzchniowa) | Moc: 1000W Q max: 6000 l/h P max: 4,8 bar | w ogrodzie i w domu | max. 1000 m2 | max. 800 m2 i 4 osoby |

Tabela nr 6-7. Dobór  gotowych zestawów do wody deszczowej, tj. zbiornika i pompy

| Pojemność zbiornika i jego średnica (jeśli dotyczy) | Konstrukcja zbiornika | Pompa, firmy Karcher | Dodatkowe wyposażenie | Opcjonalne wyposażenie, sterowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2m3 | jednopłaszczowa | BP3 GARDEN SET PLUS | Filtr na wlocie i 2 włazy | - | - |
| 3m3 | jednopłaszczowa | BP3 GARDEN SET PLUS | Filtr na wlocie i 2 włazy | - | - |
| 5m3 | jednopłaszczowa | BP3 GARDEN SET PLUS | Filtr na wlocie i 2 włazy | - | - |
| 5m3 | jednopłaszczowa | BP2 CISTERN (zatapialna) | Filtr na wlocie i 2 włazy | RAIN BIRD lub RAIN BIRD WiFi | - |
| 5m3 | jednopłaszczowa | BP5 HOME & GARDEN | Filtr na wlocie i 2 włazy | RAIN BIRD lub RAIN BIRD WiFi | - |

| Pojemność zbiornika i jego średnica (jeśli dotyczy) | Konstrukcja zbiornika | Pompa, firmy Karcher | Dodatkowe wyposażenie | Opcjonalne wyposażenie, sterowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4m3 (1,2m) | dwupłaszczowa | BP3 GARDEN SET PLUS | Filtr na wlocie i 2 włazy | RAIN BIRD lub RAIN BIRD WiFi | Najmniejsza głębokość wykopu |
| 4m3 (1,2m) | dwupłaszczowa | BP2 CISTERN (zatapialna) | Filtr na wlocie i 2 włazy | RAIN BIRD lub RAIN BIRD WiFi | Najmniejsza głębokość wykopu |
| 5m3 (1,2m) | dwupłaszczowa | BP3 GARDEN SET PLUS | Filtr na wlocie i 2 włazy | RAIN BIRD lub RAIN BIRD WiFi | Najmniejsza głębokość wykopu |
| 5m3 (1,2m) | dwupłaszczowa | BP2 CISTERN (zatapialna) | Filtr na wlocie i 2 włazy | RAIN BIRD lub RAIN BIRD WiFi | Najmniejsza głębokość wykopu |
| 6m3 (1,5m) | dwupłaszczowa | BP2 CISTERN (zatapialna) | Filtr na wlocie i 2 włazy | RAIN BIRD lub RAIN BIRD WiFi | - |
| 6m3 (1,5m) | dwupłaszczowa | BP5 HOME & GARDEN | Filtr na wlocie i 2 włazy | RAIN BIRD lub RAIN BIRD WiFi | - |
| 7m3 (1,5m) | dwupłaszczowa | BP2 CISTERN (zatapialna) | Filtr na wlocie i 2 włazy | RAIN BIRD lub RAIN BIRD WiFi | - |
| 7m3 (1,5m) | dwupłaszczowa | BP5 HOME & GARDEN | Filtr na wlocie i 2 włazy | RAIN BIRD lub RAIN BIRD WiFi | - |
| 8m3 (1,5m) | dwupłaszczowa | BP2 CISTERN (zatapialna) | Filtr na wlocie i 2 włazy | RAIN BIRD lub RAIN BIRD WiFi | - |
| 8m3 (1,5m) | dwupłaszczowa | BP5 HOME & GARDEN | Filtr na wlocie i 2 włazy | RAIN BIRD lub RAIN BIRD WiFi | - |
| 10m3 (1,5m) | dwupłaszczowa | BP2 CISTERN (zatapialna) | Filtr na wlocie i 2 włazy | RAIN BIRD lub RAIN BIRD WiFi | - |
| 10m3 (1,5m) | dwupłaszczowa | BP5 HOME & GARDEN | Filtr na wlocie i 2 włazy | RAIN BIRD lub RAIN BIRD WiFi | - |
| 12m3 (1,5m) | dwupłaszczowa | BP2 CISTERN (zatapialna) | Filtr na wlocie i 2 włazy | RAIN BIRD lub RAIN BIRD WiFi | - |
| 12m3 (1,5m) | dwupłaszczowa | BP5 HOME & GARDEN | Filtr na wlocie i 2 włazy | RAIN BIRD lub RAIN BIRD WiFi | - |